Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»

Отчёт по лабораторной работе №6

Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант №15516

Выполнил

Галак Екатерина Анатольевна

P3115

Проверил

Блохина Елена Николаевна

Санкт – Петербург, 2025

Оглавление

Задание	3

Текст исходной программы и данные	3

Программа на языке Ассемблера БЭВМ	4

Назначение программы	4

Описание и назначение исходных данных, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата	4

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов	5

Адреса первой и последней выполняемой команд программы	5

Трассировка	5

Заключение	7

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Программа на ассемблере БЭВМ

ORG 0x0                         ; инициализация векторов прерывания

V0: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #0

V1: WORD $INT1, 0x180           ; вектор прерывания #1

V2: WORD $INT2, 0x180           ; вектор прерывания #2

V3: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #3

V4: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #4

V5: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #5

V6: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #6

V7: WORD $DEFAULT, 0x180        ; вектор прерывания #7

DEFAULT: IRET                   ; обработка прерывания по умолчанию

ORG 0x41

X: WORD ?

MIN_X: WORD 0xFFE0              ; -32

MAX_X: WORD 0x1F                ; 31

ORG 0x50

INT1:

LD X

;CALL CHECK

;PUSH                        ; сохраняем AC (кладем в стек)

ST X

NOP                         ; отладочная точка останова

CLA

IN 0x4                      ; получаем значение РД ВУ-2

SXTB

SUB X                       ; (РД ВУ-2) - X

CALL CHECK                  ; проверяем, не вышли ли за пределы ОДЗ, выполняя команду SUB X из РД ВУ-2 (если вышли X = MIN_X)

ST X

NOP                         ; отладочная точка останова

;POP                         ; возвращаем значение AC (забираем из стека)

IRET

INT2:

LD X

;CALL CHECK

PUSH                        ; сохраняем AC (кладем в стек)

ST X

NOP                         ; отладочная точка останова

ASL                         ; 2X

ASL                         ; 4X

NEG                         ; -4X

SUB #0x01                   ; -4X - 1

OUT 0x6                     ; записываем AC по адресу в DR КВУ-3

NOP                         ; отладочная точка останова

POP                         ; возвращаем значение AC (забираем из стека)

IRET

CHECK:

CMP $MIN_X

BLT LD_MIN

CMP $MAX_X

BEQ RETURN

BGE LD_MIN

JUMP RETURN

LD_MIN:

LD $MIN_X

RETURN:

RET

ORG 0x75                        ; загрузка начальных векторов прерывания

START:

DI

CLA

OUT 0x1

OUT 0x3

OUT 0xB

OUT 0xE

OUT 0x12

OUT 0x16

OUT 0x1A

OUT 0x1E

LD #0x9                     ; разрешение прерывания и вектор #1

OUT 0x5                     ; (1000|0001) = 1001 в MR КВУ-2

LD #0xA                     ; разрешение прерывания и вектор #2

OUT 0x7                     ; (1000|0010) = 1010 в MR КВУ-3

CLA

EI

JUMP MAIN

MAIN:

DI

LD X

ADD #0x2

CALL CHECK

ST X

EI

JUMP MAIN

Назначение программы

Программа в бесконечном цикле увеличивает переменную X на 2, проверяя соответствие ОДЗ.

INT1 – обработчик прерывания по вектору 1 (по готовности ВУ-2 происходит вычитание X из содержимого РД ВУ-2, запись результата в X).

INT2 – обработчик прерывания по вектору 2 (по готовности ВУ-3 происходит вывод значения функции F(X) = -4X – 1).

Описание и назначение исходных данных, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата

Область представления:

X – знаковое целое 16-разрядное число

MIN_X, MAX_X – знаковое 16-разрядные числа

DR КВУ – знаковое 8-разрядное число

Область допустимых значений (ОДЗ):

-27 <= -4X – 1 <= 27 – 1

X ∈ [(-32)10; 3110]

X ∈ [(FFE0)16; (001F)16]

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов

Векторы прерываний: 0x00 – 0xF

Основная программа: 0x75 – 0x8C

Обработчик прерывания ВУ-2 (INT1): 0x50 – 0x5D

Обработчик прерывания ВУ-3 (INT2): 0x5E – 0x6A

Подпрограмма для проверки ОДЗ (CHECK): 0x6B – 0x72

Переменная X: 0x41

Переменные MIN_X, MAX_X: 0x42, 0x43

Адреса первой и последней исполняемой команд программы

Адрес первой: 0x75

Адрес последней: 0x8C

Методика проверки

Проверка основной программы:

1) Загрузить текст программы в БЭВМ

2) Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (в нашем случае вводится 0x41), нажать «Ввод адреса», затем записать в X желаемое значение. Ввести адрес начала программы (в нашем случае 0x75; для этого необходимо ввести в клавишный регистр адрес и нажать «Ввод адреса»).

3) Запускаем программу в режиме «Работа». Начнется бесконечный цикл изменения AC (инкрементируется на 2), каждый раз происходит запись нового значения в X. Если значение выходит за пределы ОДЗ, X становится равным минимальному значению по ОДЗ (MIN_X).

Проверка обработки прерываний:

1) Заменяем NOP на HLT в точках останова.

2) Загружаем обновленный текст программы в БЭВМ.

3) Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (в нашем случае вводится 0x41), нажать «Ввод адреса», затем записать в X желаемое значение. Ввести адрес начала программы (в нашем случае 0x75; для этого необходимо ввести в клавишный регистр адрес и нажать «Ввод адреса»).

4) Запустить программу в режиме «Работа».

5) Установить готовность ВУ-3.

6) Дожидаться останова программы.

7) Вручную посчитать вычисление значения функции f(X) = -4X – 1 (для последующего сравнения со значением AC).

8) Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа».

9) Вновь необходимо дожидаться останова программы.

10) Результат обработки прерывания (значение AC) запишется в DR КВУ-3.

11) Сравниваем посчитанное ранее вручную значение с записанным в DR КВУ-3 значением.

12) Ввести в DR КВУ-2 произвольное число, установить готовность ВУ-2.

13) Продолжить выполнение программы в режиме «Работа».

14) Дождаться останова программы.

15) Посмотреть на значение DR КВУ-2 и AC (значение X). Вручную вычислить значение, которое должно получиться после обработки прерывания в AC (значение X) ((DR КВУ-2) - X).

16) Продолжить выполнение программы в режиме «Работа».

17) Дождаться останова программы.

18) Из значения DR КВУ-2 произойдет вычитание значения AC (значение X), результат этой операции будет проверен на соответствие ОДЗ, а затем записан в X (также это же значение будет в AC).

| Прерывание на ВУ-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AC (значение X) | Значение после проверки ОДЗ | Ожидаемое значение (-4X – 1) | Полученный результат (DR КВУ-3) |
| (FFDB)16 = (-37)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (7F)16 = (127)10 | (7F)16 = (127)10 |
| (13)16 = (19)10 | (13)16 = (19)10 | (FFB3)16 = (-77)10 | (B3)16 = (-77)10 |
| (38)16 = (56)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (7F)16 = (127)10 | (7F)16 = (127)10 |

| Прерывание на ВУ-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC (значение X) | Значение после проверки ОДЗ | DR КВУ-2 | Ожидаемое значение ((DR КВУ-2) - X) (учитывая ОДЗ) | Полученный результат (AC, значение X) (учитывая ОДЗ) |
| (FFC6)16 = (-58)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (32)16 = (50)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (FFE0)16 = (-32)10 |
| (5)16 = (5)10 | (5)16 = (5)10 | (F0)16 = (-16)10 | (FFEB)16 = (-21)10 | (FFEB)16 = (-21)10 |
| (FFD4)16 = (-44)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (1D)16 = (29)10 | (FFE0)16 = (-32)10 | (FFE0)16 = (-32)10 |

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я познакомилась с прерываниями в БЭВМ, изучила команды разрешения и запрещения прерываний в БЭВМ.