Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»

Отчёт по лабораторной работе №7

Синтез команд БЭВМ

Вариант №15517

Выполнил

Галак Екатерина Анатольевна

P3115

Проверил

Блохина Елена Николаевна

Санкт – Петербург, 2025

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Исходный код синтезируемой команды

| Адрес ячейки | Микрокоманда | Комментарий (расшифровка) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0080009208 | ~0 + SP -> AR | Сохраняем AC для восстановления после завершения выполнения целевой команды |
| E1 | 0001009010 | AC -> DR |  |
| E2 | 0200000000 | DR -> MEM(AR) |  |
| E3 | 0080009008 | SP -> AR | Получаем значение первого числа из стека. Результат кладем в BR |
| E4 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E5 | 0020009001 | DR -> BR |  |
| E6 | 0080009408 | SP + 1 -> AR | Получаем значение второго числа из стека. Результат кладем в DR |
| E7 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E8 | 0010009921 | BR & ~DR -> AC | Выполняем XOR двух первых чисел, лежащих в стеке (первое лежит в BR, второе – в DR). Результат записываем в BR. Устанавливаем флаги N, Z |
| E9 | 0001009A21 | ~BR & DR -> DR |  |
| EA | 0020009B11 | ~AC & ~DR -> BR |  |
| EB | 0020809220 | ~BR -> BR; N, Z |  |
| EC | 0088009208 | ~0 +SP -> SP, AR | Восстанавливаем значение AC. Сразу подготавливаем SP к записи результата |
| ED | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| EE | 0010009001 | DR -> AC |  |
| EF | 0001009020 | BR -> DR | Запись результата в стек |
| F0 | 0200000000 | DR -> MEM(AR) |  |
| F1 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход к циклу прерывания |

LD #05

PUSH

NEG

PUSH

NEG

INC

WORD 0x0F02

HLT

Таблица трассировки микропрограммы

В стеке находятся числа 0x37A0 и 0xB01F, в AC находится значение 0xB01F

| MP до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК (MP) |
| E0 | 0080009208 | 109 | 0F02 | 7FC | 0F02 | 7FD | 108 | B01F | 1000 | E1 |
| E1 | 0001009010 | 109 | 0F02 | 7FC | B01F | 7FD | 108 | B01F | 1000 | E2 |
| E2 | 0200000000 | 109 | 0F02 | 7FC | B01F | 7FD | 108 | B01F | 1000 | E3 |
| E3 | 0080009008 | 109 | 0F02 | 7FD | B01F | 7FD | 108 | B01F | 1000 | E4 |
| E4 | 0100000000 | 109 | 0F02 | 7FD | B01F | 7FD | 108 | B01F | 1000 | E5 |
| E5 | 0020009001 | 109 | 0F02 | 7FD | B01F | 7FD | B01F | B01F | 1000 | E6 |
| E6 | 0080009408 | 109 | 0F02 | 7FE | B01F | 7FD | B01F | B01F | 1000 | E7 |
| E7 | 0100000000 | 109 | 0F02 | 7FE | 37A0 | 7FD | B01F | B01F | 1000 | E8 |
| E8 | 0010009921 | 109 | 0F02 | 7FE | 37A0 | 7FD | B01F | 801F | 1000 | E9 |
| E9 | 0001009A21 | 109 | 0F02 | 7FE | 07A0 | 7FD | B01F | 801F | 1000 | EA |
| EA | 0020009B11 | 109 | 0F02 | 7FE | 07A0 | 7FD | 7840 | 801F | 1000 | EB |
| EB | 0020809220 | 109 | 0F02 | 7FE | 07A0 | 7FD | 87BF | 801F | 1000 | EC |
| EC | 0088009208 | 109 | 0F02 | 7FC | 07A0 | 7FC | 87BF | 801F | 1000 | ED |
| ED | 0100000000 | 109 | 0F02 | 7FC | B01F | 7FC | 87BF | 801F | 1000 | EE |
| EE | 0010009001 | 109 | 0F02 | 7FC | B01F | 7FC | 87BF | B01F | 1000 | EF |
| EF | 0001009020 | 109 | 0F02 | 7FC | 87BF | 7FC | 87BF | B01F | 1000 | F0 |
| F0 | 0200000000 | 109 | 0F02 | 7FC | 87BF | 7FC | 87BF | B01F | 1000 | F1 |
| F1 | 80C4101040 | 109 | 0F02 | 7FC | 87BF | 7FC | 87BF | B01F | 1000 | C4 |

Тестовая программа

ORG 0x3EC

RES: WORD 0x1

RES_TEST_1: WORD ?

RES_TEST_2: WORD ?

RES_TEST_3: WORD ?

RES_TEST_4: WORD ?

RES_TEST_5: WORD ?

RES_TEST_6: WORD ?

ORG 0x3F6

START:

CALL $TEST_1             ; вызов первого теста

LD $RES_TEST_1

AND $RES

ST $RES

HLT

CALL $TEST_2             ; вызов второго теста

LD $RES_TEST_2

AND $RES

ST $RES

HLT

CALL $TEST_3             ; вызов третьего теста

LD $RES_TEST_3

AND $RES

ST $RES

HLT

CALL $TEST_4             ; вызов четвертого теста

LD $RES_TEST_4

AND $RES

ST $RES

HLT

CALL $TEST_5             ; вызов пятого теста

LD $RES_TEST_5

AND $RES

ST $RES

HLT

CALL $TEST_6             ; вызов шестого теста

LD $RES_TEST_6

AND $RES

ST $RES

HLT

LD $RES

HLT

; проверка корректности работы команды XORSP

ORG 0x100

X_1: WORD 0x37A0 ;\

X_2: WORD 0xB01F ; -> xor = 87BF

MY_RES_TEST_1: WORD 0x87BF

TEST_1:

LD $X_1

PUSH

LD $X_2

PUSH

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

CMP MY_RES_TEST_1        ; сравниваем с результатом, посчитанным вручную

BNE ERROR_TEST_1         ; если результат не сошелся, записываем ошибку

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_2)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_1)

LD #0x01

ST $RES_TEST_1

RET

ERROR_TEST_1:

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_2)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_1)

LD #0x00

ST $RES_TEST_1           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

; проверка корректности сохранения AC (AC должен остаться равным значению, которое было до выполнения команды)

ORG 0x125

X_3: WORD 0x6719 ;\

X_4: WORD 0x0043 ; -> xor = 675A

START_AC: WORD 0x109

TEST_2:

LD $X_3

PUSH

LD $X_4

PUSH

LD $START_AC

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

CMP $START_AC            ; сравниваем с результатом, посчитанным вручную

BNE ERROR_TEST_2         ; если результат не сошелся, записываем ошибку

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_4)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_3)

LD #0x01

ST $RES_TEST_2

RET

ERROR_TEST_2:

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_4)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_3)

LD #0x00

ST $RES_TEST_2           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

; проверка корректности установки признака Z (Z = 0)

ORG 0x150

X_5: WORD 0x813C ;\

X_6: WORD 0x76AA ; -> xor = F796

TEST_3:

LD $X_5

PUSH

LD $X_6

PUSH

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

BEQ ERROR_TEST_3         ; если результат не сошелся, записываем ошибку (BEQ - переход, если Z = 1, в нашем случае Z должен быть равен нулю)

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_6)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_5)

LD #0x01

ST $RES_TEST_3

RET

ERROR_TEST_3:

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_6)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_5)

LD #0x00

ST $RES_TEST_3           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

; проверка корректности установки признака Z (Z = 1)

ORG 0x175

X_7: WORD 0x1498 ;\

X_8: WORD 0x1498 ; -> xor = 0

TEST_4:

LD $X_7

PUSH

LD $X_8

PUSH

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

BNE ERROR_TEST_4         ; если результат не сошелся, записываем ошибку (BNE - переход, если Z = 0, в нашем случае Z должен быть равен единице)

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_8)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_7)

LD #0x01

ST $RES_TEST_4

RET

ERROR_TEST_4:

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_8)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_7)

LD #0x00

ST $RES_TEST_4           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

; проверка корректности установки признака N (N = 1)

ORG 0x200

X_9: WORD 0xABE7 ; \

X_10: WORD 0x1F08 ; -> xor = B4EF

TEST_5:

LD $X_9

PUSH

LD $X_10

PUSH

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

BPL ERROR_TEST_5         ; если результат не сошелся, записываем ошибку (BPL - переход, если N = 0, в нашем случае N должен быть равен единице)

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_10)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_9)

LD #0x01

ST $RES_TEST_5

RET

ERROR_TEST_5:

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_10)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_9)

LD #0x00

ST $RES_TEST_5           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

; проверка корректности установки признака N (N = 0)

ORG 0x225

X_11: WORD 0x56E1 ;\

X_12: WORD 0x467F  ;-> xor = 109E

TEST_6:

LD $X_11

PUSH

LD $X_12

PUSH

WORD 0x0F02              ; команда XORSP

NOP

BMI ERROR_TEST_6         ; если результат не сошелся, записываем ошибку (BMI - переход, если N = 1, в нашем случае N должен быть равен нулю)

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_12)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_11)

LD #0x01

ST $RES_TEST_6

RET

ERROR_TEST_6:

POP                      ; забираем результат выполнения команды со стека

POP                      ; снимаем со стека второе число (X_12)

POP                      ; снимаем со стека первое число (X_11)

LD #0x00

ST $RES_TEST_6           ; при некорректном результате записываем ноль

RET

Описание тестов

1) Первый тест проверяет корректность работы выполнения операции XOR между двух верхних чисел в стеке.

2) Второй тест проверяет корректность сохранения AC после выполнения программы (внутри синтезируемой программы используется AC, после завершения её выполнения необходимо вернуть значение, находившееся в AC до начала выполнения команды).

3) Третий тест проверяет корректность установки признака Z = 0.

4) Четвертый тест проверяет корректность установки признака Z = 1.

5) Пятый тест проверяет корректность установки признака N = 1.

6) Шестой тест проверяет корректность установки признака N = 0.

Методика проверки команды с использованием тестовой программы

1) Запустить БЭВМ в режиме Dual (для этого используем команду java -Dmode=dual -jar bcomp-ng.jar).

2) Вводим последовательность команд в терминал (производим загрузку микрокоманд в память микрокоманд)

ma

mw 0080009208

mw 0001009010

mw 0200000000

mw 0080009008

mw 0100000000

mw 0020009001

mw 0080009408

mw 0100000000

mw 0010009921

mw 0001009A21

mw 0020009B11

mw 0020809220

mw 0088009208

mw 0100000000

mw 0010009001

mw 0001009020

mw 0200000000

mw 80C4101040

mdecodeall

3) Загружаем тестовую программу в БЭВМ и запускаем её. Дожидаемся останова, если в AC в этот момент записана 1, тест пройден успешно (если 0 – произошла ошибка). Также результат каждого теста записывается в отдельную переменную в память (RES_TEST_N, где N – номер теста, в памяти находится с 0x3ED до 0x3F1). Если все тесты пройдены корректно, в AC и в переменной RES (0x3EC) будет записана 1.

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я научилась синтезировать команды для БЭВМ, тестировать работу микропрограммы и выполнять их трассировку.